附件1

陕西铁路工程职业技术学院

变频搅拌分散机设备询价采购报价单

一、名称：1台变频搅拌分散机。

二、技术要求：

| 序号 | 材料名称 | 技术参数 | 品牌 | 型号 | 价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 搅拌罐 | 容积：100L 尺寸：Φ500*600 厚度：3mm 下锥底结构,配上翻盖,配出料阀。 |  |  |  |  |
| 2 | 搅拌器 | 轴径：Φ25mm 轴长：600mm 材质：304 |  |  |  |  |
| 3 | 叶 轮 | 直径：Φ200mm 材质：SUS304不锈钢 形式：折叶式 安装形式：立式 电机功率：0.37KW 电压：380V 最大转速：200r/min 防爆等级 ：非防爆 绝缘等级:F级 防护等级：IP56 配：电机、减速机、联轴器、轴承座、轴 |  |  |  |  |
| 4 | 加热部分 | 加热功率：9KW 控温到80度 夹套内安装温度传感器,罐内安装温度传感器(带数显),自动控温。 |  |  |  |  |
| 5 | 操控系统 | 配电控箱,对搅拌罐夹套和罐内物料进行温度控制,数字显示,自动控制。 |  |  |  |  |
| 6 | 其他 | 连接出料阀的管道，管道口接笼头，带管道离心泵 |  |  |  | 用于将产品输送到盛液桶 |
| 7 | 盛液桶 | 100L，数量为2个 |  |  |  | 用来储存产品 |
| 8 | 合计金额（元）： 人民币大写： |  |  |  |  |  |
| 9 | 质保期： |  |  |  |  |  |
| 10 | 其他优惠承诺： |  |  |  |  |  |

三、其他要求

1、每件货物单价包括：货物价格、包装运杂费，售后服务费用、检验费、税费。

2、收货地点：陕西铁路工程职业技术学院指定地点。

3、质保期：不小于1年。

四、付款方式：货款采用银行转帐方式，全部货物配送到位验收合格付全部货款的95%，剩余5%作为质量保证金，自验收合格之日算起满1年无质量问题支付5%的总货款。

报价单位：

联 系 人：                   电话：

年   月   日